AvaSoft7中的设置方式为先点击菜单栏“Setup”子菜单下的“Options”子菜单下的“External Trigger Settings”内进行设置，需要勾选“Enable”，输入单次触发后的扫描次数，勾选 “Edge Triggered”（边缘触发）或“Level Triggered”（水平触发），如果设置NrOfScans（扫描次数），可勾选“Save Spectrum”，在开始测量后会存储对应扫描次数个数的光谱图数。

AvaSoft8中的设置方式为先单击在顶部菜单栏的“Options”按钮，再点击“External Trigger Settings”，进入外触发设置后需要勾选“Enable”，点选“Trigger Type”下的“Edge”（边缘触发）和“Level”（水平触发），并输入单次触发后的扫描次数。针对多通道光谱仪，需在顶部菜单栏的“Sync Mode”按钮下选择主通道，再到“Options”中激活主通道的外触发设置。

本节主要介绍外触发的相关软件设置，若客户想要了解更多关于触发的内容，请查看III-常见综合性问题-3.触发，若客户存在疑问，请联系北京Avantes总部咨询。