使用AvaSoft7测量激光诱导击穿光谱：

点击Application>Laser Induced Breakdown Spectroscopy>> Settings进入LIBS参数设置界面，“Hardware setup”设置外部触发模式， “General Settings”设置测量次数、积分延迟、自动保存光谱（LIBS测试期间不能手动保存光谱，如需保存数据须先设置自动保存选项）、图像输出等参数。当通过23/26pin触发线实现光谱仪控制激光器时，还可以设置扫描间隔、脉冲宽度、激光延迟等参数。设置完成之后，点击Application> Laser Induced Breakdown Spectroscopy >>Enable，进入LIBS Progress页面，页面显示测量次数、平均次数和积分延迟等参数，点击“Start”按钮开始测试，可以点击该页面上方的四个按钮调节主界面光谱的显示范围，点击“Close”按钮结束测试。

使用AvaSoft8测量激光诱导击穿光谱时，首先Options>Laser Induced Breakdown Spectroscopy，勾选“Enable L.I.B.S.”。激活LIBS功能，然后选择触发类型，设置测量次数、平均次数、自动保存、积分延迟等测量参数，还可以设置光谱仪触发光谱仪时的扫描间隔、脉冲宽度、激光延迟以及外触发模式等参数。点击“OK”按钮退出设置页面，点击“Start”下拉菜单中的“L.I.B.S.”，然后点击“Start”按钮开始测试，点击“Save”按钮即可保存所需光谱。