使用AvaRaman7.6测试拉曼光谱,连接光路后，打开软件点击“Start”按钮开始测量，根据狭缝调整平滑设置，根据光强调整积分时间，之后关闭激光点击存黑按钮存储暗背景，打开激光进行测试，减去存储的暗背景，然后点击保存按钮保存所需光谱。在Setup>Options>>Raman Laser Wavelength 里可以设置激光波长，也可以对当前激光波长进行测量校准。

使用AvaSoft8测试拉曼光谱时，如软件中无Raman模块，点击“File>Options for AvaSoft>>Available Plugins>>>Ramanscope>>>>Install Plugin”进行添加。点击Applications模块的 Ramanscope进入“Ramanscope”拉曼光谱的测量界面，设置激光波长，点击“Calibrate”按钮可以校准激光波长；其他按钮的操作和Spectrum界面的操作一致。