随着客户数据需求量过大时，手动存储单幅光谱操作不便，自动存储光谱（AutoSave Spectra）功能可以解决这一问题。

AvaSoft7中自动存储光谱的使用方法：Setup>Options>>AutoSave Spectra Periodically and DIG-IN>>>Save Periodically。可以勾选“Save As Fast As Possible”即尽可能快的存储光谱；也可以设置第一次扫描之后的时间延迟以及两次扫描之间的时间间隔，并且设置存储的光谱数量。在扫描次数达到设置的存储次数之后，软件会停止测量并且显示最后一次扫描的光谱图。

AvaSoft8中自动存储光谱的使用方法：Home>Options>>Save Spectra Periodically。设置选项与AvaSoft7基本相同。AvaSoft8增加了3维模式光谱（可以显示光谱随时间的变化）存储功能，光谱文件保存为*.str格式，可以单独设置存储路径且每次测量生成自动添加时间戳的文件夹。区别于AvaSoft7自动存储光谱期间不能显示光谱，AvaSoft8可以实时显示每次扫描产生的光谱。

客户可以通过观看培训视频了解自动保存数据操作，视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1Vv411B71h/