1、转化为ASCII格式, ASCII包含光谱图的各种数据，之后可用于多样的数据处理。

AvaSoft7：File>Convert Graph>>To ASCII

AvaSoft8：File>Convert File to>>ASCII

2、转化为Excel格式, Excel只能输出单列值，在各功能模式下只能输出各功能模式的值。

AvaSoft7：File>Convert Graph>>To Excel

AvaSoft8：File>Convert File to>>Excel

3、实时输出为Excel格式

使用AvaSoft7输出excel时，首先点击Application-excel output-settings进入“excel automation”设置页面，在“select mode”选择输出模式并设置相关的输出的次数、间隔和文件位置等参数，点击Application- excel output – Enable后点击start按钮开始测试。

使用AvaSoft8实时输出Excel，在spectrum界面内file页面内“export”下拉菜单中选择Excel（new file）是直接将数据输出至新建Excel文档，Excel（existing file）是将数据输出至现有的Excel文件，须在对话框中选择；或者选择live output 的Excel按钮，选择将数据实时输出至Excel文档，可以选择新建文档或者已经存在的文档，勾选“active”即可输出数据，“single column”是在一列内实时更新数据的变化，“column per scan”是每多一次扫描即再后面新增一列进行存储。

4.等间隔保存数据

AvaSoft软件支持客户获取等间隔的光谱数据。

AvaSoft7没有等间隔保存数据的相关设置选项，可以选择将已保存的光谱数据文件转换成等间隔的光谱数据文件。

AvaSoft8可以通过在“Home>Options>>Save Options”进入保存设置页面，勾选“Save to ASCII in Equidistant Format”开启等间隔保存功能，对应设置所需的波长范围及波长间隔，光谱数据即可按照设置进行保存。