使用DLL软件可以对光谱仪内部EEPROM进行相关设置，如设置除去热像素，存储拷贝光谱仪定标校准数据等。有相关需求的客户可以向Avantes购买DLL软件扩展应用。

### 1.DLL软件安装

9.7版本的DLL软件分为32位和64位两个安装包，安装时需要安装密码，可以在DLL的操作手册中查询。

2.DLL软件常用操作步骤

（1）打开DLL软件（例如，DLL程序prjDelphi5216.exe），此时应确保光谱仪已连接至电脑。

（2）点击“Open Communication”按钮，下方表格会显示已连接的光谱仪序列号。

（3）选择待操作光谱仪序列号，点击“Activate”按钮激活光谱仪。

（4）主界面会显示有关光谱仪测量的相关设置，客户可以根据应用需求进行修改。

（5）点击最下面的按钮“Show EEprom parameters”，进入EEprom参数设置界面，可以对相应参数进行修改，并写入光谱仪EEProm中。

（7）操作结束，点击“Deactivate”按钮注销光谱仪，等待10s左右方可关闭程序。